Heterozłącza i studnie domieszkowane w barierze

(2-wymiarowy gaz elektronowy)

- Domieszki donorowe –

jony sztywno związane w sieci

elektrony kwaziswobodne (T>0) lub płytko związane (T≈0)

- Równowaga termodynamiczna wymaga wyrównania

poziomu Fermiego  (nawet w  T=0)

nawet  w  T=0   dyfuzja elektronów do obszaru A

przepływ lub tunelowanie zachodzi tak długo, aż wyrówna się poziom Fermiego (określony w  A  i  B   przez obszary dalekie od złącza)

- w   B   pozostaje  warstwa dodatnio naładowana zjonizowanych donorów (źródło bariery potencjału dla elektronów)

- w   A   kwaziswobodne elektrony gromadzą się w pobliżu złącza

E=2πσpole dodatnio naładowanej warstwy (gęstość ładunku  σ )

(zwrócone od płaszczyzny)

V=−0zEdz=−Ez=(dlae−)=Ezpotencjał elektryczny w punkcie oddalonym  o   z   od pow. warstwy

dla  jednorodnie naładowanej warstwy o grubości    „d”

dwie naładowane powierzchnie

dno pasma stanowi potencjał  = 0  dla kwaziswobodnych elektronów o energiach bliskich  Eg

- offset brzegów pasm jest wielkością charakterystyczną dla pary materiałów