## typowe kształty: 	piramidy, soczewki, półsfery

typowe rozmiary:

wysokość 	-	2-10 nm

szer. podst.	-	10-30 nm

zalety:

-	dobra powtarzalność

- małe rozmiary

- łatwość tworzenia sieci 2D i 3D (automatyczna)

wady:

- słabe możliwości zmian kształtów i rozmiarów

„wyspy kulombowskie”

modelowane za pomocą  2-wymiarowych dysków

Nanokryształy (nanokrystality)

głównie (II-VI)  CdS, CdSe, ZnS, CuCl,  ale też

InAs

techniki wzrostu nanokryształów

- wygrzewanie domieszkowanych (np. CdS-em) matryc szklanych  -  Ekimov, 1985

T ~ 700-800 C

proces dyfuzji cząsteczek (CdS)  w amorficznym „ciekłym” szkle  i  nukleacja

podstawowe zadanie

uzyskać nanokryształy o możliwie jednakowym rozmiarze

rozmiary pojedynczych nanokrystalitów (na ogół ~kuliste) wyznacza się za pomocą tunelowego mikroskopu skaningowego